生产实习进展报告

设计题目：  协作式六自由度机械臂控制软件设计

班    级：  机械1905   学号： 3190103775

同组队员：         陈思睿   郦宇豪

日    期：            2022.3.11

学    院：          机械工程学院

相关资料查阅

①什么是协作式六自由度机械臂，常见的有哪些？

首先“协作式”机械臂就是人机协同工作，能够协同完成一件工作，不会伤害到人，与传统机械臂相比，体积小、灵活度高、易于安装，不需要加装防护栏，但是精度一般在0.1mm左右、负载10Kg内、速度大约1m/s，均要弱于传统机器人。

常见的协作机械臂，下附产品网址：

1、Rethink Robotics

rethinkrobotics.com/

2、Universal Robots

丹麦UR机器人公司，旗下UR系列有UR3、UR5、UR10三种不同负载协作臂，分别为3Kg、5Kg、10Kg

universal-robots.com/

- Kinova Robotics

加拿大公司研究的Kinova仿生协作机械臂主要用在医疗上

kinovarobotics.com/en

- KuKa LBR iiwa

LBR iiwa是KUKA推出的第一款协作机械臂，造型优美，功能强大，价格也不友善，是其他协作机器人的好几倍

LBR表示轻型机器人，iiwa表示智能型工业作业助手，单臂7轴，有7Kg和14Kg两个型号，每个关节都配有力矩传感器，碰到人会降低速度甚至停止动作

- Comau Racer

意大利Comau旗下的协作机械臂racer3和racer5,分别对应负载3Kg和5Kg，在工业生产线上应用比较广泛

https://www.comau.com/en/

- Bosch APAS

Bosch推出的APAS是首个协作机器人中获得认证的助理系统，可以无需任何防护协助人类工作 ，保护的外套上面是触觉检测装置，检测到碰撞力是会及时给予反馈

https://www.bosch.com/stories/industry-4-0-flexible-production-line/

- 遨博智能
	遨博智能旗下的AUBO-i5，在国内知名度较高，但外观造型几乎与UR5一模一样，只是配色不同

8、宇树科技

力控灵巧型机械臂Z1，支持关节力控，具有撞击保护，课考虑作为项目学习对象

https://www.unitree.com/cn/products/Z1/

②协作机器人的类型

从外力测量的方式来分类，协作机器人可以分为如下几类：

1、基于电流环的外力检测，如UR5

2、基于集成应变片的力传感器进行外力检测，如KUKA iiwa

3、通过磁和编码器的方式观测外力，如Baxter带有串联弹性驱动器和内置传感器。

各个关节详细解释说明见链接：

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1687578878007264136&wfr=spider&for=pc

关节力控难点体现在三方面：一是对谐波减速器传动特性引起的纹波的抑制；二是因引入谐波减速器的摩擦力精确建模与补偿；三是对基于应变片的力矩传感器噪声与对称性的处理。

制造机械臂难点：

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1717746015516782552&wfr=spider&for=pc

③机械臂仿真设计相关资料

目前查找的到的资料如下

宇树科技

https://github.com/unitreerobotics/unitree_ros

六自由度机械臂控制系统设计与运动学仿真（matlab）

https://www.cnblogs.com/jaconhunt/p/9874082.html

UR5机械臂控制仿真

https://blog.csdn.net/qq_16397695/article/details/77722477